附件：         江苏省瑞丰盐业有限公司

土壤污染状况初步调查采样参照方案

采样方案是在对第一阶段土壤污染状况调查结果系统分析的基础上，结合地块资料收集、现场踏勘和人员访谈情况，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部公告 2017年第72号）等技术文件要求，制定土壤和地下水的采样方案。

一、布点方案

根据现有企业提供资料，本次点位计划布置情况见下表。

表1 点位布置情况表

| 区域名称 | 土壤检测点位数量 （3个层次土壤样品） | 地下水检测点位数量 |
| --- | --- | --- |
| 卤水车间区域 | 12 | 2 |
| 卤水罐区 | 12 | 2 |
| 制盐分厂 | 6 | 3 |
| 包装分厂区域 | 8 | 2 |
| 综合仓库区域 | 12 | 2 |
| 成品仓库区域 | 6 | 2 |
| 北厂区域 | 33 | 4 |
| 对照点 | 1 | 1 |
| 合计 | 90 | 17 |

注：本次方案为初步方案，仅预估土壤和地下水监测点位数量，具体实施点位不可少于此方案点位数。

二、采样深度

1、土壤采样深度

根据江苏瑞丰盐业有限公司岩土工程勘察报告，①潜水：主要赋存于①杂填土、②、④粉土和③粉土夹粉质粘土层中，第①杂填土平均厚度约为3.65m，第②粉土层平均厚度约为1.4m，初见水位埋深为地面以下0.80～1.10m，平均为1.01m；稳定水位埋深为地面以下1.00～1.30m，平均为1.18m。该水位年变化幅度为2.00m左右。根据以上信息，本次钻探至含水层中，钻探深度设为4.5m。

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）要求，土壤点位采样深度扣除地表非土壤硬化层厚度，原则上采集0～0.5m表层土壤样品，0.5m以下土壤样品根据判断布点法采集，建议0.5～6.0m土壤采样间隔不超过2m。同一性质土层深度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。

因此，本次调查土壤钻探深度取4.5m，3m以内土壤采样间隔为0.5m，3m～6m采样间隔为1m，每个土壤点位采集8个样品（0～0.5m、0.5～1.0m、1.0～1.5m、1.5～2.0m、2.0～2.5m、2.5～3.0m、、3.0～4.0 m、4.0～4.5m），根据现场探勘情况，表层土壤必采，其他结合地层分布和XRF、PID快速检测结果，选择不同性质土层的土壤样品以及快筛结果较高的不同深度的土壤样品进入实验室检测分析。

2、地下水采样深度

根据相关导则，监测点位及对照监测点位建井深度取4.5m，采样深度取监测井水位以下0.5m。

三、检测因子

表2土壤检测项目

| 类别 | 应测项目 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 基本项目 | 其他特征污染物 |
| 指标 | 45项 | pH、石油烃（C10-C40）、甲基叔丁基醚、石油烃（C6-C9） |

表3地下水检测项目

| 类别 | 应测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地下水常规项目 | 45项 | 其他特征污染物 |
| 指标 | 色度、浑浊度、pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、钠、氯化物、硫化物、氰化物、氟化物、碘化物、石油类、铁、锰、铜、锌、铝、汞、砷、硒、镉、六价铬、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 | 45项（除地下水常规项目以外项目） | 石油烃（C10-C40）、甲基叔丁基醚、石油烃（C6-C9）。 |

四、工作量统计

表4 工作量统计表

| 样品种类 | 布点总数 (个) | 采样位置 (米) | 样品个数 (个) | 实际送检 (个) | 共计 (个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 90 | 4.5 | 270 | 297 | 297(含27个平行样) |
| 地下水 | 17 | 4.5 | 17 | 19 | 19(含2个现场平行样) |